# Отчёт по лабораторной работе 10

Настройка списков управления доступом (ACL)

Илья Колонтырский

Содержание

# 1	Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

# 2	Ход выполнения

В рабочей области проекта был подключён ноутбук администратора admin-donskaya-irkolontirskiy-1 к сети other-donskaya-irkolontirskiy-1 для выполнения задач администрирования. Устройство было подключено к 24-му порту коммутатора msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4.

После подключения ноутбуку была назначена статическая сетевая конфигурация: IP-адрес: 10.128.6.200
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 10.128.6.1
DNS-сервер: 10.128.0.5

Далее на маршрутизаторе msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1 был настроен расширенный список контроля доступа servers-out, который ограничивает доступ к серверному сегменту сети.

## 2.1	Подключение устройства администратора в топологию

На схеме показано подключение ноутбука администратора к коммутатору доступа, через который осуществляется доступ к остальной сети и серверным ресурсам.

Подключение ноутбука администратора в общей топологии сети

## 2.2	Настройка статической IP-конфигурации администратора

После подключения устройству администратора была назначена статическая адресация в соответствии с планом сети.

Настройка IP-параметров узла admin-donskaya-irkolontirskiy-1

Также был настроен другой административный узел admin-pavlovskaya-irkolontirskiy-1, находящийся в той же подсети.

Настройка IP-параметров узла admin-pavlovskaya-irkolontirskiy-1

## 2.3	Настройка доступа к web-серверу по HTTP

На маршрутизаторе был создан ACL servers-out, в котором разрешён доступ ко web-серверу 10.128.0.2 по протоколу HTTP (порт 80) для всех узлов сети.

Создание ACL и правила доступа по HTTP

## 2.4	Проверка доступа к web-серверу

После применения ACL была выполнена проверка доступа к web-серверу с клиентского устройства. Страница успешно открывается в браузере по адресу http://10.128.0.2.

Проверка доступа к web-серверу через браузер

При этом проверка доступности с помощью команды ping завершилась ошибкой, так как ICMP-трафик не разрешён в ACL.

Проверка доступа командой ping

## 2.5	Добавление доступа для администратора по FTP и Telnet

В ACL были добавлены правила, разрешающие устройству администратора 10.128.6.200 доступ к серверу 10.128.0.2 по протоколам FTP и Telnet. Аналогичные разрешения добавлены для узла 10.128.6.222.

Добавление правил для FTP и Telnet

## 2.6	Проверка FTP-доступа с устройства администратора

С устройства администратора выполнено подключение к FTP-серверу. Аутентификация прошла успешно, что подтверждает корректность настроек ACL.

Успешное FTP-подключение администратора

Аналогичное подключение выполнено со второго административного узла, также успешно.

Успешное FTP-подключение второго администратора

## 2.7	Проверка запрета доступа с другого устройства

Попытка подключения к FTP-серверу с другого пользовательского устройства завершилась ошибкой (тайм-аут), что подтверждает отсутствие разрешающего правила в ACL.

Попытка FTP-подключения с другого устройства

## 2.8	Настройка доступа к файловому серверу

После настройки доступа к web-серверу в список контроля доступа servers-out были добавлены правила для файлового сервера. Сначала в ACL был добавлен комментарий remark file, после чего настроены разрешения на доступ к серверу 10.128.0.3 по протоколам SMB и FTP. Доступ по SMB через TCP-порт 445 разрешён всем узлам внутренней сети 10.128.0.0/16, а доступ по FTP разрешён всем устройствам сети.

Добавление правил ACL для доступа к файловому серверу

Проверка показала, что подключение к файловому серверу по протоколу FTP выполняется успешно. С административного узла было установлено соединение с сервером 10.128.0.3, после чего успешно выполнена аутентификация с использованием учётной записи cisco.

Проверка FTP-доступа к файловому серверу

## 2.9	Настройка доступа к почтовому серверу

Далее в список servers-out были добавлены правила, разрешающие доступ к почтовому серверу 10.128.0.4. Для этого был добавлен комментарий remark mail, после чего настроены разрешения на работу по протоколам SMTP и POP3. Это обеспечивает возможность отправки и получения электронной почты всеми пользователями сети.

Добавление правил ACL для доступа к почтовому серверу

## 2.10	Настройка доступа к DNS-серверу

Следующим этапом была выполнена настройка доступа к DNS-серверу 10.128.0.5. В ACL был добавлен комментарий remark dns, после чего разрешён доступ ко всем внутренним узлам сети 10.128.0.0/16 по протоколу UDP на 53-й порт. Это необходимо для корректного разрешения доменных имён в IP-адреса.

Добавление правил ACL для доступа к DNS-серверу

## 2.11	Разрешение ICMP-запросов

После настройки доступа к основным серверным службам в список контроля доступа было добавлено правило, разрешающее ICMP-трафик. Это правило было помещено в начало ACL, чтобы разрешение на эхо-запросы и ответы обрабатывалось раньше остальных ограничений. Такое решение позволило восстановить возможность проверки доступности узлов командой ping.

Добавление правила разрешения ICMP в начало списка ACL

## 2.12	Настройка доступа для сети Other

Для сети Other был создан отдельный список контроля доступа other-in, который применяется ко входящему на маршрутизатор трафику со стороны соответствующей подсети. В данном списке был добавлен комментарий remark admin, после чего устройствам администратора с адресами 10.128.6.200 и 10.128.6.222 было разрешено выполнение любых сетевых действий. Затем ACL other-in был привязан к подинтерфейсу f0/0.104 в направлении in.

Кроме того, на маршрутизаторе был создан список management-out, в котором административным узлам 10.128.6.200 и 10.128.6.222 был разрешён доступ к подсети 10.128.1.0/24. Этот список был применён к подинтерфейсу f0/0.2 в направлении out.

Настройка ACL other-in и management-out для административного доступа

## 2.13	Настройка почтовых клиентов

Для проверки доступа к почтовому серверу были настроены почтовые клиенты на двух рабочих станциях. На узле dk-donskaya-irkolontirskiy-1 был создан почтовый ящик пользователя ilya с адресом ilya@mail.donskaya.rudn.ru. В качестве входящего и исходящего сервера был указан mail.donskaya.rudn.ru, а в параметрах авторизации использованы имя пользователя ilya и соответствующий пароль.

Настройка почтового клиента пользователя ilya

На узле dep-donskaya-irkolontirskiy-1 был настроен почтовый клиент пользователя bob с адресом bob@mail.donskaya.rudn.ru. Также были указаны серверы входящей и исходящей почты mail.donskaya.rudn.ru, имя пользователя bob и пароль для авторизации.

Настройка почтового клиента пользователя bob

## 2.14	Проверка работы почтового сервиса

После настройки почтовых клиентов была выполнена проверка работы электронной почты. Пользователь ilya отправил сообщение пользователю bob, после чего было получено ответное письмо с темой RE: test. В окнах почтовых клиентов видно, что DNS-имя mail.donskaya.rudn.ru было успешно разрешено в адрес 10.128.0.4, а отправка и получение почты завершились успешно.

Проверка обмена почтовыми сообщениями между пользователями

## 2.15	Проверка доступа к web-серверу по имени

После разрешения DNS-запросов была выполнена дополнительная проверка доступа к web-серверу не только по IP-адресу, но и по доменному имени. В браузере клиентского узла был введён адрес http://www.donskaya.rudn.ru, после чего web-страница успешно открылась. Это подтверждает корректную работу DNS-сервера и наличие разрешающего правила для HTTP-трафика.

Проверка доступа к web-серверу по доменному имени

## 2.16	Проверка ICMP-доступа по IP-адресу и имени

После добавления правила разрешения ICMP была выполнена проверка доступности web-сервера с помощью команды ping. Сервер 10.128.0.2 успешно отвечает как при обращении по IP-адресу, так и при обращении по доменному имени www.donskaya.rudn.ru. Все отправленные пакеты были доставлены без потерь, что подтверждает корректность настройки ACL и DNS.

Проверка ICMP-доступа к серверу по IP-адресу и имени

## 2.17	Проверка доступа администратора к сетевому оборудованию

Для проверки корректности настроек с устройства администратора admin-donskaya-irkolontirskiy-1 было выполнено подключение к сетевому оборудованию по протоколу SSH. Подключение к адресу 10.128.1.1 (маршрутизатор) завершилось успешно, после чего был выполнен переход в привилегированный режим и просмотр списка контроля доступа с помощью команды show access-lists.

На выводе видно, что все ранее настроенные правила ACL присутствуют и активно применяются, а также фиксируются совпадения (match), что подтверждает прохождение трафика через соответствующие правила.

Проверка ACL и подключение к маршрутизатору по SSH

Дополнительно была выполнена проверка доступа к коммутатору msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1 по протоколу SSH с другого административного узла. Подключение к адресу 10.128.1.2 прошло успешно, после чего была выведена текущая конфигурация устройства. В конфигурации видно, что включена поддержка SSH, задано доменное имя и настроена учётная запись администратора.

Подключение к коммутатору по SSH и просмотр конфигурации

# 3	Вывод

В ходе работы была выполнена настройка расширенных списков управления доступом (ACL) на маршрутизаторе для разграничения доступа пользователей к сетевым ресурсам.

Были настроены правила доступа к web-, file-, mail- и DNS-серверам, а также реализованы отдельные разрешения для административных узлов сети. Дополнительно был предоставлен доступ к сети сетевого оборудования только для администратора, что позволило обеспечить централизованное и безопасное управление инфраструктурой.

Использование ACL позволило гибко контролировать трафик по протоколам, портам, IP-адресам источника и назначения. Проверка показала, что разрешённые сервисы доступны корректно, а неразрешённые подключения блокируются в соответствии с заданной политикой безопасности.

# 4	Контрольные вопросы

1. Как задать действие правила для конкретного протокола?

Для этого в записи ACL после действия permit или deny указывается нужный протокол.
Например: - permit tcp … — разрешить TCP-трафик; - deny udp … — запретить UDP-трафик; - permit icmp … — разрешить ICMP-запросы; - permit ip … — правило сразу для всех IP-протоколов.

2. Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

Для этого в расширенных ACL можно использовать: - eq — для одного конкретного порта; - range — для диапазона портов.

Если нужно задать правило сразу для нескольких портов, обычно используют диапазон: - permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 21

Такое правило, например, разрешает доступ сразу к портам с 20 по 21.
Если нужные порты не образуют непрерывный диапазон, тогда создают несколько отдельных правил — по одному на каждый порт или сервис.

3. Как узнать номер правила в списке прав доступа?

Номер правила можно посмотреть командой:

show access-lists

При выводе списка рядом с каждой строкой отображается её порядковый номер.
Например: - 10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www - 20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp

Этот номер используется для анализа списка и для вставки новых правил в нужное место.

4. Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

Порядок важен, потому что ACL обрабатывается сверху вниз, и применяется первое подходящее правило.
Изменить порядок можно двумя способами:

- Добавить новое правило с указанием номера строки перед существующими правилами.
Например: 1 permit icmp any any

- Удалить нужное правило и создать его заново в другой позиции списка.

На практике чаще используется первый способ — явное указание номера строки, так как он позволяет вставить правило в начало или середину ACL без полной перенастройки списка.