# Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Илья Колонтырский

Содержание

# 1	Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

# 2	Ход выполнения

В логической рабочей области проекта был добавлен сервер dns-irkolontirskiy и подключён к коммутатору msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3 через порт FastEthernet0/2. После физического подключения порт коммутатора был активирован, а для DNS-сервера была задана статическая сетевая конфигурация: IP-адрес 10.128.0.5, маска подсети 255.255.255.0, шлюз по умолчанию 10.128.0.1. Далее на сервере была настроена служба DNS, а на маршрутизаторе msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1 — служба DHCP для пользовательских подсетей. После этого на оконечных устройствах статическая адресация была заменена на динамическую, и выполнена проверка корректности выдачи адресов и сетевой связности между узлами разных подсетей.

## 2.1	Добавление DNS-сервера в топологию

На логической схеме сети был размещён новый сервер dns-irkolontirskiy, подключённый к коммутатору msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3. На итоговой топологии видно, что сервер DNS был включён в серверный сегмент наряду с web-, file- и mail-серверами, что обеспечивает централизованное обслуживание запросов разрешения имён внутри сети.

Рис. 1: Логическая схема сети после добавления DNS-сервера

## 2.2	Настройка сетевых параметров DNS-сервера

На сервере dns-irkolontirskiy в разделе настройки IP была выбрана статическая адресация. Серверу назначен адрес 10.128.0.5/24, а в качестве шлюза по умолчанию задан адрес 10.128.0.1. Таким образом сервер был включён в подсеть серверного сегмента и получил возможность взаимодействовать с другими узлами сети.

Рис. 2: Настройка IPv4-параметров DNS-сервера

## 2.3	Настройка службы DNS

В конфигурации сервера была активирована служба DNS, после чего последовательно добавлены ресурсные записи типа A Record для основных серверов сети. Для web-сервера было создано доменное имя www.donskaya.rudn.ru, которому сопоставлен адрес 10.128.0.2.

Рис. 3: Добавление DNS-записи для web-сервера

После этого аналогичным образом были внесены записи для остальных серверов. В результате на DNS-сервере была сформирована таблица соответствия доменных имён и IP-адресов: - dns.donskaya.rudn.ru — 10.128.0.5 - file.donskaya.rudn.ru — 10.128.0.3 - mail.donskaya.rudn.ru — 10.128.0.4 - www.donskaya.rudn.ru — 10.128.0.2

Это позволило обеспечить обращение к сетевым службам по символьным именам вместо прямого указания IP-адресов.

Рис. 4: Таблица DNS-записей на сервере

## 2.4	Настройка службы DHCP на маршрутизаторе

На маршрутизаторе msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1 была выполнена настройка DHCP-сервиса. Сначала был указан адрес DNS-сервера 10.128.0.5, затем активирована служба DHCP. После этого были созданы отдельные пулы адресов для пользовательских подсетей: - dk для сети 10.128.3.0/24 - departments для сети 10.128.4.0/24 - adm для сети 10.128.5.0/24 - other для сети 10.128.6.0/24

Для каждого пула были заданы адрес сети, шлюз по умолчанию и DNS-сервер. Дополнительно были настроены диапазоны адресов, исключённые из автоматической выдачи.

Из динамического распределения были исключены адреса 10.128.X.1–10.128.X.29 и 10.128.X.200–10.128.X.254, где X соответствует номеру подсети. Это позволило зарезервировать часть адресов под сетевое оборудование и служебные узлы.

Рис. 5: Конфигурация DHCP на маршрутизаторе

## 2.5	Проверка информации о пулах DHCP

После завершения настройки была выведена информация о DHCP-пулах командой show ip dhcp pool. По результатам видно, что для всех подсетей сформированы корректные диапазоны адресов, а часть адресов уже выдана клиентским устройствам.

Рис. 6: Информация о пулах DHCP

## 2.6	Проверка выданных DHCP-адресов

С помощью команды show ip dhcp binding была получена таблица выданных IP-адресов. Видно, что клиентские устройства получили адреса из соответствующих подсетей: - 10.128.3.30, 10.128.3.31 - 10.128.4.30 - 10.128.5.30 - 10.128.6.30, 10.128.6.31

Выдача начинается с адреса .30, что соответствует ранее заданным исключениям.

Рис. 7: Таблица выданных DHCP-адресов

## 2.7	Перевод оконечных устройств на динамическую адресацию

На конечных устройствах был включён режим получения IP-адреса по DHCP. После этого устройства автоматически получили сетевые параметры. Например, узел adm-donskaya-irkolontirskiy-1 получил адрес 10.128.5.30, шлюз 10.128.5.1 и DNS-сервер 10.128.0.5.

Рис. 8: Получение параметров по DHCP на рабочей станции

## 2.8	Проверка сетевой доступности

Для проверки связности была выполнена команда ping между устройствами из разных подсетей. Результаты показали успешную доставку пакетов, что подтверждает корректную работу маршрутизации и DHCP. Потеря первого пакета связана с процессом ARP и не является ошибкой.

Рис. 9: Проверка доступности устройств

## 2.9	Анализ работы DHCP в режиме симуляции

В режиме симуляции в Cisco Packet Tracer был подробно рассмотрен процесс получения IP-адреса клиентским устройством по протоколу DHCP. В ходе анализа было установлено, что взаимодействие между клиентом и DHCP-сервером происходит по стандартной схеме обмена сообщениями, включающей четыре этапа: Discover, Offer, Request и Acknowledgment.

## 2.10	DHCP Discover

На первом этапе клиентское устройство, не имеющее IP-адреса, формирует широковещательный запрос DHCP Discover. В данном сообщении поле Client Address имеет значение 0.0.0.0, что указывает на отсутствие назначенного IP-адреса. Запрос отправляется на широковещательный адрес с целью обнаружения доступных DHCP-серверов в сети.

Рис. 10: DHCP Discover: формирование запроса клиентом

В сообщении также передаётся аппаратный адрес клиента (MAC-адрес), который используется сервером для идентификации устройства.

## 2.11	DHCP Offer

После получения запроса DHCP Discover DHCP-сервер формирует ответ DHCP Offer, в котором предлагает клиенту свободный IP-адрес из доступного пула. В анализируемом случае сервер предложил адрес 10.128.4.30.

Рис. 11: DHCP Offer: предложение IP-адреса сервером

В ответном сообщении также указываются дополнительные параметры: - адрес DHCP-сервера (10.128.4.1), - адрес DNS-сервера (10.128.0.5), - маска подсети и другие опции.

## 2.12	DHCP Request

На следующем этапе клиент отправляет сообщение DHCP Request, подтверждая принятие предложенного IP-адреса. Данное сообщение также передаётся широковещательно, что позволяет другим DHCP-серверам (если они есть) узнать, что адрес уже выбран.

Рис. 12: DHCP Request: подтверждение выбора адреса клиентом

В сообщении указывается выбранный IP-адрес и MAC-адрес клиента.

## 2.13	DHCP Acknowledgment (ACK)

Завершающим этапом является сообщение DHCP Acknowledgment (ACK), отправляемое сервером. В этом сообщении сервер окончательно закрепляет IP-адрес за клиентом и передаёт все необходимые сетевые параметры.

Рис. 13: DHCP ACK: подтверждение выдачи адреса

В результате клиент получает: - IP-адрес (например, 10.128.4.30), - маску подсети, - шлюз по умолчанию, - адрес DNS-сервера (10.128.0.5).

# 3	Вывод

В ходе работы была выполнена настройка сетевых сервисов DNS и DHCP в корпоративной сети. В топологию был добавлен DNS-сервер, которому назначен статический IP-адрес, после чего была настроена служба разрешения доменных имён с использованием записей типа A для основных серверов сети.

На маршрутизаторе была реализована служба DHCP, обеспечивающая автоматическое распределение IP-адресов для нескольких подсетей. Для каждой подсети были заданы параметры сети, шлюза и DNS-сервера, а также настроены исключения адресов для резервирования под сетевое оборудование и статические узлы.

Оконечные устройства были переведены на динамическую адресацию, в результате чего они автоматически получили корректные сетевые параметры. Проверка показала, что клиенты успешно получают IP-адреса из соответствующих диапазонов, а также сохраняется доступность между устройствами из разных подсетей.

Дополнительно в режиме симуляции был проанализирован процесс работы DHCP, включающий обмен сообщениями Discover, Offer, Request и ACK, что позволило наглядно изучить механизм автоматической настройки сети.

# 4	Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол DHCP?

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) предназначен для автоматической настройки сетевых параметров узлов в IP-сети. Он позволяет клиентским устройствам получать IP-адрес и другие параметры без ручной конфигурации.

Основные функции DHCP: - автоматическая выдача IP-адресов из заданного диапазона; - назначение маски подсети; - указание шлюза по умолчанию; - передача адреса DNS-сервера; - централизованное управление адресным пространством.

Использование DHCP упрощает администрирование сети и снижает вероятность ошибок при настройке.

2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

В процессе работы DHCP используется несколько типов сообщений. Основные из них образуют последовательность взаимодействия клиента и сервера:

- DHCP Discover — широковещательный запрос клиента для поиска DHCP-сервера;

- DHCP Offer — ответ сервера с предложением IP-адреса;

- DHCP Request — подтверждение клиентом выбора предложенного адреса;

- DHCP ACK (Acknowledgment) — окончательное подтверждение и выдача параметров сервером.

Дополнительно могут использоваться: - DHCP NAK — отказ в выдаче адреса; - DHCP Release — освобождение адреса клиентом; - DHCP Inform — запрос дополнительных параметров без получения IP.

3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

DHCP-сервер может передавать клиенту различные параметры конфигурации сети:

- IP-адрес клиента;

- маска подсети;

- шлюз по умолчанию (default gateway);

- адрес DNS-сервера;

- доменное имя;

- время аренды IP-адреса (lease time);

- адрес сервера времени (NTP);

- другие дополнительные опции.

Передача этих параметров позволяет полностью автоматизировать настройку сетевого интерфейса.

4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — это распределённая система доменных имён, предназначенная для преобразования символьных имён (доменов) в IP-адреса и обратно.

Основные функции DNS: - сопоставление доменных имён и IP-адресов; - обеспечение удобного доступа к ресурсам сети; - поддержка иерархической структуры доменов; - кэширование результатов запросов для ускорения работы.

DNS позволяет пользователям обращаться к ресурсам по удобным именам вместо числовых адресов.

5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

В DNS используются различные типы ресурсных записей (Resource Records), каждая из которых выполняет определённую функцию:

- A (Address Record)
Сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом.

- AAAA
Сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом.

- CNAME (Canonical Name)
Указывает псевдоним домена на каноническое имя.

- MX (Mail Exchange)
Определяет почтовые серверы для домена.

- NS (Name Server)
Указывает серверы имён, обслуживающие домен.

- PTR (Pointer Record)
Используется для обратного разрешения (IP → имя).

- TXT
Содержит произвольную текстовую информацию (например, SPF-записи).

- SOA (Start of Authority)
Описывает основную информацию о зоне DNS.

Каждый тип записи выполняет свою роль в обеспечении корректной работы системы доменных имён.