# Отчёт по лабораторной работе 6

Статическая маршрутизация VLAN

Илья Колонтырский

Содержание

# 1	Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

# 2	Ход выполнения

В ходе выполнения работы в среде Cisco Packet Tracer был добавлен маршрутизатор Cisco 2811 и реализована схема межвлановой маршрутизации по технологии Router-on-a-Stick. Маршрутизатор подключён к коммутатору msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1 через транковый порт.

На маршрутизаторе выполнена базовая настройка: задано имя устройства, настроен доступ по консоли, создан пользователь с привилегиями администратора и включён удалённый доступ по протоколу SSH.

Далее на интерфейсе FastEthernet0/0 были созданы виртуальные подинтерфейсы, соответствующие VLAN сети. Для каждого подинтерфейса настроена инкапсуляция IEEE 802.1Q и назначен IP-адрес, выступающий шлюзом для соответствующей подсети. После завершения конфигурации была проверена связность между узлами различных VLAN и исследовано прохождение ICMP-пакетов в режиме симуляции.

## 2.1	Схема сети и подключение маршрутизатора

В логической области проекта был размещён маршрутизатор Cisco 2811 с именем msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1. Маршрутизатор подключён к коммутатору msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1 через интерфейс FastEthernet0/0.

Коммутатор msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1 выступает центральным узлом сети, к которому подключены распределительные коммутаторы, пользовательские рабочие станции и серверы. Соединения между коммутаторами выполнены по транковым каналам, по которым передаются несколько VLAN.

Рис. 1: Топология сети и подключение маршрутизатора

## 2.2	Первоначальная настройка маршрутизатора

После добавления маршрутизатора была выполнена его базовая конфигурация.

На устройстве было задано имя msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1, настроен пароль для доступа через консоль и виртуальные терминальные линии. Для безопасного удалённого управления включён протокол SSH, создан локальный пользователь с привилегиями администратора и сгенерированы RSA-ключи.

Данная настройка обеспечивает защищённый доступ к маршрутизатору для администрирования сети.

Рис. 2: Базовая конфигурация маршрутизатора и настройка SSH

## 2.3	Настройка VLAN-интерфейсов маршрутизатора

Для реализации межвлановой маршрутизации на интерфейсе FastEthernet0/0 маршрутизатора были созданы подинтерфейсы. Каждый подинтерфейс соответствует определённому VLAN и использует инкапсуляцию 802.1Q.

В качестве IP-адресов подинтерфейсов используются первые адреса соответствующих подсетей, которые выполняют роль шлюзов по умолчанию для устройств в данных VLAN.

Назначение VLAN и соответствующих подсетей:

| VLAN | Назначение | Подсеть | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | управление | 10.128.1.0/24 | 10.128.1.1 |
| 3 | серверы | 10.128.0.0/24 | 10.128.0.1 |
| 101 | dk | 10.128.3.0/24 | 10.128.3.1 |
| 102 | departments | 10.128.4.0/24 | 10.128.4.1 |
| 103 | adm | 10.128.5.0/24 | 10.128.5.1 |
| 104 | other | 10.128.6.0/24 | 10.128.6.1 |

Настройка выполнялась с использованием подинтерфейсов вида FastEthernet0/0.VLAN_ID.

Рис. 3: Конфигурация подинтерфейсов маршрутизатора

## 2.4	Проверка сетевой связности

После завершения настройки была проведена проверка доступности узлов из различных VLAN. Для этого с рабочих станций выполнялись команды ping к устройствам из других подсетей.

Результаты проверки показывают успешную доставку ICMP-пакетов между сегментами сети, что подтверждает корректную работу межвлановой маршрутизации через маршрутизатор.

Рис. 4: Проверка связности между VLAN (ping)

## 2.5	Дополнительная проверка обмена пакетами

Дополнительно была проведена проверка сетевой связности с другой рабочей станции. Результаты подтверждают, что устройства из разных VLAN могут обмениваться пакетами через настроенный шлюз.

Рис. 5: Проверка связности между сегментами сети

## 2.6	Анализ передачи пакетов в режиме симуляции

Для изучения процесса передачи данных был использован режим Simulation в Cisco Packet Tracer. В этом режиме можно наблюдать прохождение пакета через сетевые устройства и анализировать события передачи.

Во время передачи ICMP-пакета фиксируются этапы его прохождения через коммутаторы и маршрутизатор, а также выполняемая обработка пакета на каждом сетевом уровне.

Рис. 6: Режим симуляции передачи ICMP-пакета

## 2.7	Анализ структуры передаваемого пакета

При анализе пакета в режиме симуляции была изучена структура Ethernet, IP и ICMP заголовков.

В Ethernet-кадре используется инкапсуляция IEEE 802.1Q, позволяющая передавать информацию о VLAN. В IP-заголовке присутствуют адреса источника и назначения, а также поле TTL, которое уменьшается при прохождении маршрутизатора. ICMP-заголовок содержит тип сообщения Echo Request и идентификатор последовательности.

Рис. 7: Содержимое пакета при входе на маршрутизатор

## 2.8	Формирование исходящего пакета

После обработки пакета маршрутизатор формирует новый Ethernet-кадр с изменёнными MAC-адресами источника и назначения. При этом IP-адреса источника и назначения остаются неизменными, однако значение TTL уменьшается на единицу.

Рис. 8: Содержимое пакета при выходе с маршрутизатора

# 3	Вывод

В ходе выполнения работы в среде Cisco Packet Tracer был добавлен маршрутизатор Cisco 2811 и реализована схема межвлановой маршрутизации с использованием технологии Router-on-a-Stick.

На интерфейсе FastEthernet0/0 были настроены виртуальные подинтерфейсы для VLAN 2, 3, 101–104. Для каждого подинтерфейса была задана инкапсуляция IEEE 802.1Q и назначен IP-адрес, выступающий в роли шлюза по умолчанию для соответствующей подсети.

В результате настройки была обеспечена маршрутизация между различными VLAN сети, что позволило узлам из разных подсетей обмениваться данными через маршрутизатор.

Проверка сетевой связности с использованием команды ping подтвердила корректную работу межвлановой маршрутизации. Дополнительно в режиме Simulation был изучен процесс передачи ICMP-пакетов по сети и проанализирована структура Ethernet, IP и ICMP заголовков, а также изменение параметра TTL при прохождении пакета через маршрутизатор.

# 4	Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.

IEEE 802.1Q — это сетевой стандарт канального уровня, предназначенный для реализации виртуальных локальных сетей (VLAN) в сетях Ethernet. Он определяет механизм маркировки кадров Ethernet специальным тегом VLAN, который позволяет передавать трафик нескольких виртуальных сетей по одному физическому каналу связи.

Основные особенности стандарта IEEE 802.1Q:

- поддержка виртуальных локальных сетей (VLAN);

- возможность передачи кадров нескольких VLAN по одному физическому соединению (trunk);

- добавление специального VLAN-тега в Ethernet-кадр;

- разделение широковещательных доменов внутри одной физической сети;

- повышение безопасности и управляемости сети.

Технология IEEE 802.1Q широко используется в корпоративных сетях для логической сегментации пользователей, серверов и управляющих устройств без необходимости изменения физической топологии сети.

2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.

Формат кадра IEEE 802.1Q основан на стандартном кадре Ethernet, в который добавляется специальный тег VLAN. Этот тег вставляется между полями MAC-адреса источника и поля типа протокола.

Структура кадра IEEE 802.1Q включает следующие поля:

- MAC-адрес назначения (Destination MAC Address)
Указывает сетевой интерфейс получателя кадра.

- MAC-адрес источника (Source MAC Address)
Содержит адрес устройства-отправителя.

- TPID (Tag Protocol Identifier)
Поле размером 16 бит, имеющее значение 0x8100. Оно указывает на наличие VLAN-тега в кадре.

- TCI (Tag Control Information)
Поле размером 16 бит, содержащее информацию о VLAN:

  - Priority (3 бита) — приоритет кадра;

  - DEI (Drop Eligible Indicator) — признак допустимости отброса кадра;

  - VLAN ID (12 бит) — идентификатор VLAN.

- Type/Length
Определяет тип протокола верхнего уровня (например, IPv4 или ARP).

- Данные (Payload)
Поле, содержащее полезную нагрузку кадра.

- FCS (Frame Check Sequence)
Контрольная сумма, используемая для обнаружения ошибок передачи.

Добавление VLAN-тега увеличивает размер Ethernet-кадра на 4 байта. Благодаря этому механизму коммутаторы могут определять принадлежность кадра к определённой виртуальной сети и корректно передавать его внутри соответствующего VLAN.